NATIONAL WHOSALE SERVICES

CO-LOCAZIONE REGOLAMENTATA



SISTEMA PATROCLO

POLO - Tracciato record dei files Excel di scambio tra OLO e TI

| Oggetto | Descrizione del tracciato record per richieste di fattibilità |
| --- | --- |
| Nome del file | input.doc |
| Revisione | 1.3 |
| Status | Definitivo |
| Data di elaborazione | 13/03/2009 |
| Elaborato da | Vinh Quan |
| Convalidato da | Vinh Quan |

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI – La Struttura documentale utilizzata per la stesura del presente documento é di proprietà esclusiva della ENGINEERING.IT S.p.A. sulla quale essa si riserva ogni diritto. Non può essere riprodotta integralmente né parzialmente senza autorizzazione scritta della ENGINEERING.IT S.p.A.. Su richiesta dovrà essere prontamente rinviata alla ENGINEERING.IT S.p.A.. ALL RIGHTS RESERVED – The layout used for this document is an exclusive property of ENGINEERING.IT S.p.A. which reserves all rights thereto. Not be reproduced integrally or partially without written permission of ENGINEERING.IT S.p.A. and upon request it shall be promptly returned to ENGINEERING.IT S.p.A..

Indice

1.	Prefazione	3

1.1.	Acronimi	3

2.	Introduzione	3

3.	Tracciato record OLO-TI (richiesta di fattibilità di co-locazione regolamentata)	3

3.1.	Prerequisiti	3

3.2.	Descrizione Tracciato	3

4.	Tracciato record TI-OLO (Offerta commerciale di co-locazione regolamentata)	3

4.1.	Prerequisiti	3

4.2.	Descrizione Tracciato	3

4.2.1.	Descrizione campi della richiesta	3

4.2.2.	Risposta Commerciale TI	3

4.2.2.1.	Preventivo Costi Dedicati	3

4.2.2.2.	Preventivo Costi Condivisi (quota OLO)	3

5.	Tracciato record OLO-TI (Accettazione offerta commerciale per la co-locazione regolamentata)	3

5.1.	Prerequisiti	3

5.2.	Descrizione Tracciato	3

# Prefazione

## Acronimi

| Acronimo | Descrizione |
| --- | --- |
| NWS | National Wholesale Services |
| OC | Offerta Commerciale |
| OLO | Other Licensed Operator |
| POLO | Patroclo per OLO |
| TI | Telecom Italia |

# Introduzione

A partire dalla data del 20.04.2009 le richieste di fattibilità per servizi di co-locazione regolamentata verranno gestite attraverso un nuovo tracciato record per lo scambio delle comunicazioni OLO-TI e TI-OLO. Il presente documento descrive il significato dei campi contenuti nei tracciati.

# Tracciato record OLO-TI (richiesta di fattibilità di co-locazione regolamentata)

## Prerequisiti

Di seguito si riporta la descrizione dei campi del tracciato record per la richiesta di fattibilità di co-locazione regolamentata. La compilazione di questi campi sono a cura OLO.

La valorizzazione deve essere effettuata sull’apposito template Excel a partire dalla riga 5. Tutte le righe consecutive devono essere valorizzate. La prima cella vuota nella colonna A (Codice Operatore richiedente) indica l’interruzione dei dati da elaborare; eventuali righe successive saranno ignorate.

Qualora non si usi il template ma ci si avvalga di un’applicazione che genera un analogo documento devono essere tenute in considerazione le seguenti regole:

- La lunghezza del nome del file deve essere inferiore ai 50 caratteri.

- I campi devono essere formattati secondo le indicazioni definite nel presente documento con le avvertenze qui di seguito elencate:

  - Celle in formato numerico contenenti valori non numerici non consentono all’applicazione di caricare correttamente le informazioni contenute nel documento stesso;

  - Valori da inserire in formato testo ma contenuti in celle in formato numerico (ES: 1234 invece ‘01234 per codice IDBRE) non consentono di caricare le informazioni in modo corretto.

  - Valori da inserire in formato numerico ma contenuti in celle in formato testo (ES: ’16 invece di 16) non consentono di caricare le informazioni in modo corretto.

  - Campi testo eccedenti la lunghezza massima specificata non consentono all’applicazione di caricare le informazioni in modo corretto.

  - I campi con valori obbligatori (precedentemente gestiti con menu a tendina) diversi da quelli previsti non consentono la corretta gestione della richiesta.

  - Tutte le cella di una singola colonna devono avere la stessa formattazione specificata nel documento (testo, data e numerico).

- Il documento deve contenere la definizione di un nome “richieste_fattibilita” che deve insistere su tutte le celle fino alla riga 999. Per la definizione del “nome” seguire i seguenti passi:

  - Andare sulla voce di menù di Excel “Inserisci Nome  Definisci”

  - Scrivere nell’apposita TextBox “richieste_fattibilita” (senza accento e senza virgolette).

  - Cliccare su “Aggiungi”.

  - Selezionare la voce “richiesta_fattibilita” dalla ListBox.

  - Inserire nella TextBox “Riferito a” il valore =richieste_fattibilita!$A$4:$BF$999.

- Il documento deve contenere la definizione di un nome “TABLE_FIELDS” che deve insistere su tutte le celle alla riga 3. Per la definizione del “nome” seguire i seguenti passi:

  - Andare sulla voce di menù di Excel “Inserisci Nome  Definisci”.

  - Scrivere nell’apposita TextBox “TABLE_FIELDS” (senza accento e senza virgolette).

  - Cliccare su “Aggiungi”.

  - Selezionare la voce “TABLE_FIELDS” dalla listbox.

  - Inserire nella textbox “Riferito a” il valore =richieste_fattibilita!$A$3:$BF$3.

- Il foglio di lavoro deve avere il nome richieste_fattibilita.

In caso di richieste multiple l’ordine di presentazione delle richieste riportato sul tracciato verrà tenuto in conto da Telecom Italia.

## Descrizione Tracciato

| Col. | Nome del campo | Descrizione campo | Tipo dati | Lung. max. (in byte) | Obbligatorietà | Provenienza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Codice Operatore richiedente | Identifica l’operatore richiedente (OLO). L’Operatore deve inserire il proprio codice identificativo (fornito dal portale SWN). Es. Fastweb MTW, Wind WIN etc… | CHAR | 3 | SI | Da anagrafica |
| B | Data richiesta | In formato GG/MM/AAAA L’Operatore deve inserire la data di invio a TI della richiesta. L’orario per la ricezione delle richieste è dalle 8,00 alle 16,30 dei giorni lavorativi. Oltre tale orario deve essere riportata la data del primo giorno lavorativo successivo. Telecom Italia controllerà il corretto popolamento del campo Data Richiesta da parte dell’Operatore. | DATE | 10 | NO Se non correttamente specificato da operatore OLO è indicato o modificato da TI | Da input OLO o da operatore TI |
| C | Tipo Richiesta | Indica il tipo della richiesta. Valori consentiti: S = Richiesta Standard P = Richiesta a Progetto | CHAR | 2 | SI | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| D | Tipologia Richiesta | Indica la tipologia della richiesta Valori consentiti: N = nuova sede A = ampliamento | CHAR | 1 | SI | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| E | Posizione | Campo libero a cura OLO per l’inserimento di un proprio identificativo ordine. Tale identificativo sarà veicolato da TI nei riscontri TI-OLO | CHAR | 50 | NO | Input da OLO |
| F | Codice Progetto | Individua il codice progetto cui la richiesta di fattibilità deve far riferimento | CHAR | 50 | NO | Valore attribuito da TI |

| G | PCT/Progetto | A cura OLO per richieste da gestire “a Piano” secondo le modalità e le scadenze degli stessi previste dall’Offerta di Riferimento Valori possibili: YPCX con Y=1,2,3,4 e X=07, 08 etc.. | CHAR | 8 | NO Se non valorizzato il sistema attribuisce il pct yyyymmdd della data del caricamento in Patroclo | Valore attribuito da OLO o da sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | ex RO (1) | Su base anagrafica delle centrali fornita da TI. I possibili valori sono: PV, LO, NE, C1, CN, CE, S1, S2 | CHAR | 2 | SI | Da anagrafica. La lista dei valori possibili può essere recuperata dall’anagrafica delle centrali fornita da TI. |
| I | Denominazione Sito (1) | Nome della centrale su base anagrafica delle centrali fornita da TI | CHAR | 50 | SI | Da anagrafica. La lista dei valori possibili può essere recuperata dall’anagrafica delle centrali fornita da TI. |
| J | Codice SEDE (1) | Codice della centrale su base anagrafica delle centrali fornita da TI. | CHAR | 6 | SI | Da anagrafica. La lista dei valori possibili può essere recuperata dall’anagrafica delle centrali fornita da TI. |

| K | Codice IDBRE (1) | Codice IDBRE ADC su base anagrafica delle centrali fornita da TI. | CHAR | 5 | SI | Da anagrafica. La lista dei valori possibili può essere recuperata dall’anagrafica delle centrali fornita da TI. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | Tipologia impianto | Tipologia degli impianti su base anagrafica delle centrali fornita da TI. I valori possibili sono: SL, SGU, SGT | CHAR | 50 | NO | Da anagrafica. La lista dei valori possibili può essere recuperata dall’anagrafica delle centrali fornita da TI. |
| M | SGU di riferimento | SGU di riferimento su base anagrafica delle centrali fornita da TI. | CHAR | 10 | NO | Da anagrafica. La lista dei valori possibili può essere recuperata dall’anagrafica delle centrali fornita da TI. |
| N | SL co-locazione presso SGU | SL co-locazione presso SGU I valori possibili sono: SI / NO | CHAR | 2 | NO | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| O | Modalità di co-locazione | Modalità di co-locazione. I valori possibili sono: Fisica, Virtuale, Comingling | CHAR | 50 | NO | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| P | Sala di co-locazione (Scelta 1) | Sala di co-locazione – Scelta 1 I valori possibili sono: Condivisa, Condivisa1, Condivisa2, Condivisa3, Condivisa4, Condivisa5, Dedicata, Dedicata1, Dedicata2, Dedicata3, Dedicata4, Dedicata5, Shelter, Immediate Vicinanze, Sito Adiacente, Virtuale. | CHAR | 50 | SI | Valori predefiniti selezionabili da combo |

| Q | Sala di co-locazione (Scelta 2) | Sala di co-locazione – Scelta 2 I valori possibili sono: Condivisa, Condivisa1, Condivisa2, Condivisa3, Condivisa4, Condivisa5, Dedicata, Dedicata1, Dedicata2, Dedicata3, Dedicata4, Dedicata5, Shelter, Immediate Vicinanze, Sito Adiacente, Virtuale, Qualsiasi | CHAR | 50 | SI | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | Numero Moduli N3 STD (600x300x2200) | Numero di moduli N3 STD (600x300x2200) | INT. > 0 |  | NO | Input da OLO |
| S | Numero Moduli non STD | Numero di moduli non-STD | INT. > 0 |  | NO | Input da OLO |
| T | Posizionamento moduli | Indica il posizionamento richiesto dei moduli. I valori possibili sono: Solo B2B, Priorità B2B, Solo Monofronte Adiacenti, Priorità 1 B2B Priorità 2 solo Adiacente, Priorità 1 B2B Priorità 2 Adiacente Priorità 3 Qualsiasi, Qualsiasi | CHAR | 70 | NO | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| U | Dimensione Moduli Non Standard: Larghezza | Larghezza Moduli non STD in mm | INT. > 0 <= 3000 |  | SI se specificato il numero di moduli non standard. | Input da OLO |
| V | Dimensione Moduli Non Standard: Altezza | Altezza Moduli non STD in mm | INT. > 0 <= 3000 |  | SI se specificato il numero di moduli non standard. | Input da OLO |
| W | Dimensione Moduli Non Standard: Profondità | Profondità Moduli non STD in mm | INT. > 0 <= 1000 |  | SI se specificato il numero di moduli non standard. | Input da OLO |
| X | Alimentazione: Valore potenza per modulo KW | Valore in KW della potenza assorbita per modulo richiesto. | DECIMAL > 0 |  | SI se specificato il numero di moduli standard e/o non standard. | Input da OLO |
| Y | Alimentazione: Tipo offerta energia: Flat, Contatore, Forfait | Tipo offerta energia. I valori possibili sono: Flat, Contatore, Forfait. Se il valore potenza contenuto nel campo “Valore potenza per modulo KW” è inferiore allo standard di un KW per ogni modulo richiesto il campo deve essere popolato con “Contatore” o “Forfait”. | CHAR | 10 | SI se specificato il numero di moduli standard e/o non standard. | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| Z | Alimentazione Contatori: n.ro contatori con installazione contatore a cura TI | Numero contatori con installazione a cura TI. | INT. > 0 |  | SI se specificato CONTATORE nel campo “Tipo offerta Energia” e il numero contatori a cura OLO è uguale a zero o non valorizzato. | Input da OLO |
| AA | Alimentazione Contatori: n.ro contatori con installazione contatore a cura OLO | Numero contatori con installazione a cura OLO. | INT. > 0 |  | SI se specificato CONTATORE nel campo “Tipo offerta Energia” e il numero contatori a cura TI è uguale a zero o non valorizzato. | Input da OLO |

| AB | Condizionamento – Valore potenza per modulo KW | Valore in KW della potenza dissipata per modulo richiesto. Valori previsti 1 KW per modulo std 600x300x2200 | DECIMAL > 0 |  | SI se specificato il numero di moduli standard e/o non standard. | Input da OLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | N.ro coppie ULL richieste | Numero coppie BF di raccordo verso il PU per ULL. Valori multipli di 60 fino a 960 per modulo standard. | INT. > 0 multipli di 60.<= 960 |  | NO | Input da OLO |
| AD | N.ro coppie SA richieste | Numero coppie BF di raccordo verso il PU per Shared Access. Valori multipli di 60 fino a 960 per modulo standard. | INT. > 0 multipli di 60.<= 960 |  | NO | Input da OLO |
| AE | Trasformazione coppie ULL SA: Num. Trasformate | Numero coppie per cui si richiede la trasformazione. | INT. > 0 |  | NO | Input da OLO |
| AF | Trasformazione coppie ULL SA: Ripartitore | Indicazione del ripartitore. Se i ripartitori sono più di uno devono essere separati da retrobarra (es. FR01/FR02) | CHAR | 50 | SI se specificato il numero di coppie da trasformare. | Input da OLO |
| AG | Trasformazione coppie ULL SA: Montante | Indicazione del montante. Se i montanti sono più di uno devono essere separati dal trattino. La retrobarra separa nuovamente i montanti di ripartitori diversi (es. 1-2/1 significa montanti 1 e 2 del ripartitore FR01 e montante 1 del ripartitore FR02) | CHAR | 50 | SI se specificato il numero di coppie da trasformare. | Input da OLO |
| AH | Trasformazione coppie ULL SA: Livello | Indicazione dei livelli, se i livelli sono più di uno devono essere separati dalla virgola. (es. A,B,C-A,B/A significa livelli A, B e C del montante 1 del ripartitore FR01 livello A e B del montante 2 del ripartitore FR01 e livello A del montante 1 del ripartitore FR02) | CHAR | 50 | SI se specificato il numero di coppie da trasformare. | Input da OLO |

| AI | Trasformazione coppie SA  ULL: Num. Trasformate | Numero coppie per cui si richiede la trasformazione. | INT. > 0 |  | NO | Input da OLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AJ | Trasformazione coppie SA  ULL: Ripartitore | Indicazione del ripartitore. Se i ripartitori sono più di uno devono essere separati da retrobarra (es. FR01/FR02) | CHAR | 50 | SI se specificato il numero di coppie da trasformare. | Input da OLO |
| AK | Trasformazione coppie SA  ULL: Montante | Indicazione del montante. Se i montanti sono più di uno devono essere separati dal trattino. La retrobarra separa nuovamente i montanti di ripartitori diversi (es. 1-2/1 significa montanti 1 e 2 del ripartitore FR01 e montante 1 del ripartitore FR02) | CHAR | 50 | SI se specificato il numero di coppie da trasformare. | Input da OLO |
| AL | Trasformazione coppie SA  ULL: Livello. | Indicazione dei livelli, se i livelli sono più di uno devono essere separati dalla virgola. (es. A,B,C-A,B/A significa livelli A, B, e C del montante 1 del ripartitore FR01, livello A e B del montante 2 del ripartitore FR01 e livello A del montante 1 del ripartitore FR02) | CHAR | 50 | SI se specificato il numero di coppie da trasformare. | Input da OLO |
| AM | Numero di strisce per raccordi COAX verso sala TI (striscia a 32 posizioni per 16 flussi a 2/34 Mbit/s) | Numero di raccordi COAX 2/34 Mbit/s verso sala TI, modularità striscia a 32 posizioni per 16 flussi a 2/34 Mbit/s. | INT. > 0 |  | NO | Input da OLO |
| AN | Numero di strisce per raccordi COAX verso sala TI (striscia a 16 posizioni per 8 flussi a 155 Mbit/s) | Numero di raccordi COAX 155 Mbit/s verso sala TI, modularità striscia a 16 posizioni per 8 flussi a 155 Mbit/s. | INT. > 0 |  | NO | Input da OLO |
| AO | Numero totale di fibre ottiche attestate su TTF verso sala AF. | Numero totale di fibre ottiche attestate su TTF verso sala AF. | INT. > 0 |  | NO | Input da OLO |

| AP | Raccordi tra sale - Sala Origine | Raccordi tra sale - Sala Origine I valori possibili sono: Sala Dedicata1, Sala Dedicata2, Sala Dedicata3, Sala Dedicata4, Sala Dedicata5, Sala Condivisa1, Sala Condivisa2, Sala Condivisa3, Sala Condivisa4, Sala Condivisa5, Virtuale, Comingling, Immediate Vicinanze, Shelter. | CHAR | 50 | SI se specificato il numero di raccordi tra sale | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Raccordi tra sale - Sala Destinazione | Raccordi tra sale - Sala Destinazione I valori possibili sono: Sala Dedicata1, Sala Dedicata2, Sala Dedicata3, Sala Dedicata4, Sala Dedicata5, Sala Condivisa1, Sala Condivisa2, Sala Condivisa3, Sala Condivisa4, Sala Condivisa5, Virtuale, Comingling, Immediate Vicinanze, Shelter. | CHAR | 50 | SI se specificato il numero di raccordi tra sale | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| AR | Attestazioni Sala Origine su ripartitore/TTF sottofila | Attestazioni Sala Origine su ripartitore sottofila, indica la fila e il telaio, dove devono essere attestati i raccordi. | CHAR | 50 | NO | Input da OLO |
| AS | Attestazione Sala Origine su ripartitore/TTF dedicato al servizio raccordi tra sale. | I valori possibili sono: SI / NO | CHAR | 2 | NO | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| AT | Attestazioni Sala destinazione su ripartitore/TTF sottofila | Attestazioni Sala Destinazione su ripartitore sottofila, indica la fila e il telaio, dove devono essere attestati i raccordi. | CHAR | 50 | NO | Input da OLO |
| AU | Attestazione Sala Destinazione su ripartitore/TTF dedicato al servizio raccordi tra sale. | I valori possibili sono: SI / NO | CHAR | 2 | NO | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| AV | Numero strisce raccordi UTP | Numero Blocchetti a 12 posizioni tipo RJ45. | INT. > 0 |  | NO | Input da OLO |

| AW | Numero di strisce per raccordi COAX tra sala OLO (striscia a 32 posizioni per 16 flussi a 2 Mbit/s) | Numero di raccordi COAX 2 Mbit/s con modularità 16 flussi (striscia da 32 COAX) | INT. > 0 |  | NO | Input da OLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AX | Numero di strisce per raccordi COAX tra sala OLO (striscia a 32 posizioni per 16 flussi a 34 Mbit/s) | Numero di raccordi COAX 34 Mbit/s con modularità 16 flussi (striscia da 32 COAX) | INT. > 0 |  | NO | Input da OLO |
| AY | Numero di strisce per raccordi COAX tra sala OLO (striscia a 16 posizioni per 8 flussi a 155 Mbit/s) | Numero di raccordi COAX 155 Mbit/s con modularità 8 flussi (striscia da 16 COAX) | INT. > 0 |  | NO | Input da OLO |
| AZ | Numero fibre terminate per raccordi ottici Richiesta OLO. | Numero di raccordi FO 155 Mbit/s con modularità 12 flussi (subtelaio da 24 FO) | INT. > 0 |  | NO | Input da OLO |
| BA | Richiesta di accesso alla cameretta "0" Di TI | I valori possibili sono: Solo Infrastruttura, Solo posa cavo, Infrastruttura e posa cavo, NO. | CHAR | 50 | NO | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| BB | Attestato su TTF di TI | I valori possibili sono: SI / NO | CHAR | 2 | NO | Valori predefiniti selezionabili da combo |
| BC | Potenzialità cavo in Fibra ottica (solo per sito adiacente) | Numero di Fibre, valore multiplo di 10 (attenzione da OR il cavo deve avere potenzialità 4-8-20 fibre) | INT. > 0 multiplo di 10 |  | NO | Input da OLO |
| BD | Distanza della centrale in metri | la distanza tra apparato OLO e apparato TI, deve essere maggiore di 300 m | INT. > 300 |  | NO | Input da OLO |

| BE | Indirizzo per sito immediate vicinanze | Indirizzo per sito immediate vicinanze | CHAR | 50 | NO | Input da OLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BF | Note OLO | Note di OLO | CHAR | 500 | NO | Input da OLO |

Note: (1) I quatto campi cui si fa riferimento devono essere coerenti fra loro prelevando le informazioni dall’anagrafica delle centrali fornita da TI.

# Tracciato record TI-OLO (Offerta commerciale di co-locazione regolamentata)

## Prerequisiti

Nota: il TRACCIATO RECORD TI-OLO (OFFERTA COMMERCIALE PER LA CO-LOCAZIONE REGOLAMENTATA) è lo stesso documento per comunicare l’accettazione della Offerta Commerciale -  TRACCIATO RECORD OLO-TI (ACCETTAZIONE OFFERTA COMMERCIALE PER LA CO-LOCAZIONE REGOLAMENTATA)

Il documento di offerta commerciale è spedito all’OLO come blocco unico protetto da password. L’OLO può/deve modificare solo il campo di accettazione, la data di accettazione e inserire l’eventuale nota. In caso di accettazione di parte delle pratiche, l’OLO può inviare può volte lo stesso documento fino a che tutte le richieste in esso contenute non saranno accettate/rifiutate.

## Descrizione Tracciato

### Descrizione campi della richiesta

| Col. | Nome del campo | Descrizione campo | Tipo dati | Lung. max. (in byte) | Obbligatorietà | Provenienza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Operatore richiedente | Identifica in base al codice l’operatore richiedente. Es. Fastweb MTW, Wind WIN ecc… |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| B | Codice Richiesta | Identifica in base al codice la richiesta registrata sul sistema. Il codice è composto da: ex RO = RO Codice Operatore richiedente = COD Progressivo numerico richiesta impostato dal sistema = NUM Codice Sede = CODSED Visualizzandolo come segue: “RO/COD/NUM/CODSED”. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| C | Data Richiesta | Indica la data (nel formato GG/MM/AAAA) in cui è stata effettuata la richiesta da parte dell’Operatore. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| D | Tipo Richiesta | Indica tipo della richiesta: S = Richiesta Standard P = Richiesta a Progetto |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| E | Tipologia Richiesta | Indica tipologia della richiesta: N = nuova sede A = ampliamento |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| F | Posizione | Indica l’identificativo d’ordine assegnato dall’Operatore. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| G | Codice Progetto | Individua il codice progetto a cui la richiesta di fattibilità deve far riferimento |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| H | PCT/Progetto | Indica le richieste da gestire “a Piano” secondo le modalità e le scadenze degli stessi previste dall’Offerta di Riferimento. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| I | ex RO | Indica l’RO su cui si è effettuata la richiesta. I possibili valori sono: PV, LO, NE, C1, CN, CE, S1, S2. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| J | Denominazione Sito | Indica la denominazione del sito su cui si è effettuata la richiesta. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| K | Codice SEDE | Indica il codice sede su cui si è effettuata la richiesta. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| L | Codice IDBRE | Indica il codice IDBRE su cui si è effettuata la richiesta. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| M | Tipologia impianto | Indica la tipologia dell’impianto. I possibili valori sono: SL, SGU, SGT. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| N | SGU di riferimento | Indica lo SGU di riferimento. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| O | SL co-locazione presso SGU | Indica se è presente la co-locazione sullo stato di linea presso SGU. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| P | Modalità di co-locazione | Indica la modalità di co-locazione richiesta. I possibili valori sono: Fisica, Virtuale, Comingling. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| Q | Sala di co-locazione (Scelta 1 OLO) | Indica la sala di scelta 1 specificata dall’Operatore. I possibili valori sono: Condivisa, Condivisa1, Condivisa2, Condivisa3, Condivisa4, Condivisa5, Dedicata, Dedicata1, Dedicata2, Dedicata3, Dedicata4, Dedicata5, Shelter, Immediate Vicinanze, Sito Adiacente, Virtuale. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| R | Sala di co-locazione (Scelta 2 OLO) | Indica la sala di scelta 1 specificata dall’Operatore. I possibili valori sono: Condivisa, Condivisa1, Condivisa2, Condivisa3, Condivisa4, Condivisa5, Dedicata, Dedicata1, Dedicata2, Dedicata3, Dedicata4, Dedicata5, Shelter, Immediate Vicinanze, Sito Adiacente, Virtuale, Qualsiasi. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| S | Sala di co-locazione Risposta TI | Indica la sala assegnata da TI. I possibili valori sono: Sala Condivisa 1, Sala Condivisa 2, Sala Condivisa 3, Sala Condivisa 4, Sala Condivisa 5, Sala Dedicata 1, Sala Dedicata 2, Sala Dedicata 3, Sala Dedicata 4, Sala Dedicata 5, Shelter, Sala Virtuale, Sala Sperimentale, Immediate Vicinanze. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| T | Numero Moduli STD 600x300x2200 Richiesta OLO | Numero Moduli richiesti N3 STD (600x300x2200). |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |

| U | Numero Moduli STD 600x300x2200 Risposta TI | Numero Moduli N3 STD (600x300x2200) assegnati da TI. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Numero Moduli non STD Richiesta OLO | Numero Moduli non STD richiesti. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| W | Numero Moduli non STD Risposta TI | Numero Moduli non STD assegnati da TI. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| X | Posizionamento Moduli Richiesta OLO | Indica il posizionamento richiesto dei moduli. I possibili valori sono: Solo B2B, Priorità B2B, Solo Monofronte Adiacenti, Priorità 1 B2B Priorità 2 solo Adiacente, Priorità 1 B2B Priorità 2 Adiacente Priorità 3 Qualsiasi, Qualsiasi. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| Y | Posizionamento Moduli Risposta TI | Indica il posizionamento dei moduli assegnati da TI. I possibili valori sono: SI, NO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| Z | Dimensione Moduli Non Standard - Larghezza | Larghezza Moduli non STD in mm |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AA | Dimensione Moduli Non Standard – Altezza | Altezza Moduli non STD in mm. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AB | Dimensione Moduli Non Standard - Profondità | Profondità Moduli non STD in mm |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AC | Superfici Assegnate Richiesta OLO | Superfici Assegnate Richiesta OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AD | Alimentazione – Valore potenza per modulo KW | Valore in KW della potenza assorbita per modulo richiesto. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AE | Alimentazione – Tipo offerta energia: Flat, Contatore, Forfait | Indica il tipo di offerta energia. I possibili valori sono: Flat, Contatore, Forfait |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AF | Tipo Stazione di Energia (dedicata, condivisa) | Indica il tipo di stazione energia. I possibili valori sono: Dedicata, Condivisa |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |

| AG | Alimentazione Contatori: n.ro contatori con istallazione contatore a cura TI | Numero contatori con istallazione a cura TI. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH | Alimentazione Contatori: n.ro contatori con istallazione contatore a cura OLO | Numero contatori con istallazione a cura OLO. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AI | Condizionamento – Valore potenza per modulo KW | Valore in KW della potenza dissipata per modulo richiesto. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AJ | Tipo Impianto di Condizionamento (espans.diretta, acqua refrigerata) | Tipo Impianto di Condizionamento. I valori possibili sono: Espans. Diretta, Acqua Refrigerata |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AK | N.ro coppie ULL Richiesta OLO | Numero coppie BF di raccordo verso il PU per ULL richieste da OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AL | N.ro coppie ULL Risposta TI | Numero coppie BF di raccordo verso il PU per ULL assegnate da TI. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AM | N.ro coppie SA Richiesta OLO | Numero coppie BF di raccordo verso il PU per Shared Access richieste da OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AN | N.ro coppie SA Risposta TI | Numero coppie BF di raccordo verso il PU per Shared Access assegnate da TI. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AO | Trasfomazione coppie ULL>SA: Coppie trasformate | Numero coppie per cui si richiede la trasformazione. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AP | Trasfomazione coppie ULLSA: Coppie trasformate Risposta TI | Numero coppie per cui TI assegna la trasformazione. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |

| AQ | Trasfomazione coppie ULLSA: Ripartitore | Indicazione del ripartitore. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR | Trasfomazione coppie ULLSA: Montante | Indicazione del montante. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AS | Trasfomazione coppie ULL->SA: Livello | Indicazione dei livelli. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AT | Trasfomazione coppie SAULL:Coppie trasformate | Numero coppie per cui si richiede la trasformazione. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AU | Trasfomazione coppie SAULL: Coppie trasformate Risposta TI | Numero coppie per cui TI assegna la trasformazione. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AV | Trasfomazione coppie SAULL: Ripartitore | Indicazione del ripartitore. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AW | Trasfomazione coppie SAULL: Montante | Indicazione del montante. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AX | Trasfomazione coppie SAULL: Livello | Indicazione dei livelli. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| AY | Numero di strisce per raccordi coax verso sala TI (striscia a 32 posizioni per 16 flussi a 2/34 Mbit/s) Richiesta OLO | Numero di raccordi COAX 2/34 Mbit/s verso sala TI, modularità striscia a 32 posizioni per 16 flussi a 2/34 Mbit/s. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |

| AZ | Numero di strisce per raccordi coax verso sala TI (striscia a 32 posizioni per 16 flussi a 2/34 Mbit/s) Risposta TI | Numero di raccordi COAX 2/34 Mbit/s verso sala TI assegnati da TI. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA | Numero di strisce per raccordi coax verso sala TI (striscia a 16 posizioni per 8 flussi a 155 Mbit/s) Richiesta OLO | Numero di raccordi COAX 155 Mbit/s verso sala TI, modularità striscia a 16 posizioni per 8 flussi a 155 Mbit/s. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BB | Numero di strisce per raccordi coax verso sala TI (striscia a 16 posizioni per 8 flussi a 155 Mbit/s) Risposta TI | Numero di raccordi COAX 155 Mbit/s verso sala TI assegnati da TI. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BC | Numero totale di fibre ottiche attestate su TTF verso sala AF Richiesta OLO | Numero totale di fibre ottiche attestate su TTF verso sala AF. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BD | Numero totale di fibre ottiche attestate su TTF verso sala AF Risposta TI | Numero totale di fibre ottiche attestate su TTF verso sala AF assegnate da TI. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |

| BE | Raccordi tra sale Sala Origine | Indica la sala di origine dei raccordi tra sale richiesti dall’operatore. I possibili valori sono: Sala Dedicata1, Sala Dedicata2, Sala Dedicata3 Sala Dedicata4, Sala Dedicata5, Sala Condivisa1, Sala Condivisa2, Sala Condivisa3, Sala Condivisa4, Sala Condivisa5, Virtuale, Comingling, Immediate Vicinanze, Shelter. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BF | Raccordi tra sale Sala Destinazione | Indica la sala di destinazione dei raccordi tra sale richiesti dall’operatore. I possibili valori sono: Sala Dedicata1, Sala Dedicata2, Sala Dedicata3 Sala Dedicata4, Sala Dedicata5, Sala Condivisa1, Sala Condivisa2, Sala Condivisa3, Sala Condivisa4, Sala Condivisa5, Virtuale, Comingling, Immediate Vicinanze, Shelter. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BG | Attestazioni Sala Origine su ripartitore/TTF sottofila | Attestazioni Sala Origine su ripartitore sottofila, indica la fila e il telaio dove devono essere attestati i raccordi. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BH | Attestazione Sala Origine su ripartitore/TTF dedicato al servizio raccordi tra sale Richiesta OLO | I possibili valori sono: SI, NO. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BI | Attestazione Sala Origine su ripartitore/TTF dedicato al servizio raccordi tra sale Risposta TI | I possibili valori sono: SI, NO. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BJ | Attestazioni Sala destinazione su ripartitore/TTF sottofila | Attestazioni Sala Destinazione su ripartitore sottofila, indica la fila e il telaio dove devono essere attestati i raccordi. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |

| BK | Attestazione Sala Destinazione su ripartitore/TTF dedicato al servizio raccordi tra sale Richiesta OLO | I possibili valori sono: SI, NO. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL | Attestazione Sala Destinazione su ripartitore/TTF dedicato al servizio raccordi tra sale Risposta TI | I possibili valori sono: SI, NO. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BM | Numero strisce raccordi UTP Richiesta OLO | Numero Blocchetti a 12 posizioni tipo RJ45. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BN | Numero strisce raccordi UTP Risposta TI | Numero Blocchetti a 12 posizioni tipo RJ45 assegnati da TI. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BO | Numero di strisce per raccordi coax tra sala OLO (striscia a 32 posizioni per 16 flussi a 2 Mbit/s) Richiesta OLO | Numero di raccordi COAX 2 Mbit/s con modularità 16 flussi (striscia da 32 COAX) |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BP | Numero di strisce per raccordi coax tra sala OLO (striscia a 32 posizioni per 16 flussi a 2 Mbit/s) Risposta TI | Numero di raccordi COAX 2 Mbit/s con modularità 16 flussi (striscia da 32 COAX) |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |

| BQ | Numero di strisce per raccordi coax tra sala OLO (striscia a 32 posizioni per 16 flussi a 34 Mbit/s) Richiesta OLO | Numero di raccordi COAX 34 Mbit/s con modularità 16 flussi (striscia da 32 COAX) |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR | Numero di strisce per raccordi coax tra sala OLO (striscia a 32 posizioni per 16 flussi a 34 Mbit/s) Risposta TI | Numero di raccordi COAX 34 Mbit/s con modularità 16 flussi (striscia da 32 COAX) |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BS | Numero di strisce per raccordi coax tra sala OLO (striscia a 16 posizioni per 8 flussi a 155 Mbit/s) Richiesta OLO | Numero di raccordi COAX 155 Mbit/s con modularità 8 flussi (striscia da 16 COAX) |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BT | Numero di strisce per raccordi coax tra sala OLO (striscia a 16 posizioni per 8 flussi a 155 Mbit/s) Risposta TI | Numero di raccordi COAX 155 Mbit/s con modularità 8 flussi (striscia da 16 COAX) |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BU | Numero fibre terminate per raccordi ottici Richiesta OLO | Numero di raccordi FO 155 Mbit/s con modularità 12 flussi (subtelaio da 24 FO). |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BV | Numero fibre terminate per raccordi ottici Risposta TI | Numero di raccordi FO 155 Mbit/s con modularità 12 flussi (subtelaio da 24 FO). |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BW | Richiesta di accesso alla cameretta "0" Di TI Richiesta OLO | I possibili valori sono: Solo Infrastruttura, Solo posa cavo, Infrastruttura e posa cavo, NO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BX | Richiesta di accesso alla cameretta "0" Di TI Risposta TI | I possibili valori sono: SI, NO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BY | Attestato su TTF di TI (solo richiesta positiva cameretta Zero) Richiesta OLO | I possibili valori sono: SI, NO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| BZ | Attestato su TTF di TI (solo richiesta positiva cameretta Zero) Risposta TI | I possibili valori sono: SI, NO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CA | Potenzialità cavo in Fibra ottica (solo per sito adiacente) | Numero di Fibre, valore multiplo di 10 (attenzione da OR il cavo deve avere potenzialità 4-8-20 fibre). |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CB | Distanza della centrale in metri | La distanza tra apparato OLO e apparato TI deve essere > 300 m. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CC | Indirizzo per sito immediate vicinanze | Indirizzo per sito immediate vicinanze. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CD | Note OLO | Note OLO. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |

### Risposta Commerciale TI

| Col. | Nome del campo | Descrizione campo | Tipo dati | Lung. max. (in byte) | Obbligatorietà | Provenienza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE | Data Invio OC verso OLO | È riportata la data d’invio dell’OC da TI a OLO nel formato GG/MM/AAAA. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CF | Note Risposta TI | Nota a cura TI. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CG | Esisto Fattibilità | I possibili valori sono: Positiva, Negativa, Parzialmente Positiva. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CH | Giorni Lavorativi Previsti | Sono riportati i giorni lavorativi comprensivi dei permessi (giorni lavorativi previsti per l’ottenimento dei soli permessi saranno riportati nel campo Note Risposte TI). |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |

### Preventivo Costi Dedicati

| Col. | Nome del campo | Descrizione campo | Tipo dati | Lung. max. (in byte) | Obbligatorietà | Provenienza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI | Cameretta 0 | Preventivo Costi Dedicati Cameretta 0 |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CJ | Raccordo sala OLO sala AF (COAX) | Preventivo Costi Dedicati raccordo sala OLO sala AF (COAX) |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CK | Raccordo sala OLO sala AF (FO) | Preventivo Costi Dedicati raccordo sala OLO sala AF (FO) |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CL | Raccordo BF | Preventivo Costi Dedicati raccordo BF |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |

### Preventivo Costi Condivisi (quota OLO)

| Col. | Nome del campo | Descrizione campo | Tipo dati | Lung. max. (in byte) | Obbligatorietà | Provenienza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM | Cameretta zero: OLO | Numero di operatori/moduli per ripartizione del costo condiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |

| CN | Cameretta zero: COND | Totale costo indiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | Cameretta zero: QUOTA COND | Quota da attribuire all’OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CP | Raccordo sala OLO sala AF (COAX): OLO | Numero di operatori/moduli per ripartizione del costo condiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CQ | Raccordo sala OLO sala AF (COAX): COND | Totale costo indiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CR | Raccordo sala OLO sala AF (COAX): QUOTA COND | Quota da attribuire all’OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CS | Raccordo sala OLO sala AF (FO): OLO | Numero di operatori/moduli per ripartizione del costo condiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CT | Raccordo sala OLO sala AF (FO): COND | Totale costo indiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CU | Raccordo sala OLO sala AF (FO): QUOTA COND | Quota da attribuire all’OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CV | Raccordo BF: OLO | Numero di operatori/moduli per ripartizione del costo condiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CW | Raccordo BF; COND | Totale costo indiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CX | Raccordo BF: QUOTA COND | Quota da attribuire all’OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CY | Struttura di fila: OLO | Numero di operatori/moduli per ripartizione del costo condiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| CZ | Struttura di fila: COND | Totale costo indiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DA | Struttura di fila: QUOTA COND | Quota da attribuire all’OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DB | Impianto condizionamento: OLO | Numero di operatori/moduli per ripartizione del costo condiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DC | Impianto condizionamento: COND | Totale costo indiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DD | Impianto condizionamento: QUOTA COND | Quota da attribuire all’OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DE | Impianto di alimentazione: OLO | Numero di operatori/moduli per ripartizione del costo condiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DF | Impianto di alimentazione: COND | Totale costo indiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DG | Impianto di alimentazione: QUOTA COND | Quota da attribuire all’OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DH | Impianto elettrico: OLO | Numero di operatori/moduli per ripartizione del costo condiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DI | Impianto elettrico: COND | Totale costo indiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DJ | Impianto elettrico: QUOTA COND | Quota da attribuire all’OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DK | Edili: OLO | Numero di operatori/moduli per ripartizione del costo condiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DL | Edili: COND | Totale costo indiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DM | Edili: QUOTA COND | Quota da attribuire all’OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DN | Edili security: OLO | Numero di operatori/moduli per ripartizione del costo condiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DO | Edili security: COND | Totale costo indiviso |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DP | Edili security: QUOTA COND | Quota da attribuire all’OLO |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DQ | Costi interni | Costi interni |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DR | Totale Preventivo Setup | Riporta la somma dei Costi Dedicati dei Costi Condivisi e dei Costi Interni). |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DS | Preventivo Canone Annuo | Riporta la somma dei canoni per locazione, energia ecc… |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |
| DT | Costo Fattibilità | Riporta il costo dello studio di fattibilità. |  |  | Solo lettura. | Estrazione da sistema. |

# Tracciato record OLO-TI (Accettazione offerta commerciale per la co-locazione regolamentata)

## Prerequisiti

Nota: TRACCIATO RECORD OLO-TI (ACCETTAZIONE OFFERTA COMMERCIALE PER LA CO-LOCAZIONE REGOLAMENTATA) è lo stesso documento utilizzato da TI per comunicare l’Offerta Commerciale -  TRACCIATO RECORD TI-OLO (OFFERTA COMMERCIALE PER LA CO-LOCAZIONE REGOLAMENTATA)

Il documento di offerta commerciale è spedito all’OLO come blocco unico protetto da password. L’OLO può/deve modificare solo il campo di accettazione, la data di accettazione e inserire l’eventuale nota. In caso di accettazione di parte delle pratiche, l’OLO può inviare può volte lo stesso documento fino a che tutte le richieste in esso contenute non saranno accettate/rifiutate.

Una richiesta già accettata/rifiutata con un invio precedente non sarà più presa in considerazione.

Di seguito si riporta la descrizione dei campi del tracciato record che contengono la risposta OLO di accettazione/rifiuto dell’offerta commerciale di Telecom Italia.

Attenzione: le accettazioni non potranno essere condizionate o subordinate a condizioni riportate nel campo note OLO, Telecom Italia prenderà in considerazione solo il campo conferma ordine per la conferma dell’ordine.

I campi dalla colonna “A” alla colonna “DT” sono gli stessi del tracciato record per l’invio dell’offerta commerciale da TI a OLO.

## Descrizione Tracciato

All’interno di questo paragrafo sono descritti i soli campi di input, a cura OLO, per l’accettazione dell’offerta commerciale.

| Col. | Nome del campo | Descrizione campo | Tipo dati | Lung. max. (in byte) | Obbligatorietà | Provenienza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DU | Conferma ordine | Indica la decisione di OLO di accettare o no l’offerta economica. Valori possibili: SI / NO | CHAR | 2 | SI | Valori predefiniti da scegliere da una lista di combo |
| DV | Note OLO Risposta | Note OLO per la risposta. | CHAR | 50 | NO | Input da OLO |
| DW | Data Risposta OLO | In formato GG/MM/AAAA Indica la data che OLO da risposta all’offerta economica | CHAR | 10 | NO Se non correttamente specificato da operatore OLO viene indicato o modificato da Operatore TI | Input da OLO or da TI |